五、 问题一：示向度交会定位区与可清除性

5.1  问题要求

问题一要求在已知若干检测站坐标与示向度的条件下，刻画干扰源可能所在的定位区，计算该区域的直径，并判断以直径为直径的圆能否覆盖定位区，从而能否保证在 20 m 内清除。附件同时给出：示向度误差不超过 ±1°，同一检测点重复测量误差不变；清除成功当且仅当清除点与真源距离不超过 20 m。将示向度直接视为精确射线、或把误差圆随便套在交点上时，仍面临两方面问题。其一，±1° 把每条示向线扩成 2° 闭角扇，单条射线无法吸收该不确定性；两站近共线时可行域沿示向方向被显著拉长，定位区直径可达数百米，20 m 清除半径失去几何意义，若仍在名义交点处 /clear，失败概率很高。其二，无向直线的 ±1° 邻域同时包含对顶小扇，对应与测向指向相反的伪解；把对顶扇一并纳入，定位区会被拉成穿过检测点的狭长带，直径判据与清除充分条件同时失效。针对上述问题，本文将真实方位限制在闭角扇内，以半平面交构造凸定位区，并以最小包围圆半径作为清除充分条件。本问以几何推导为主，不设计覆盖路径、不输出虚拟时间；搜索与计时留待问题三、四展开。后问所谓代入公式，首先指本节给出的 locate_quality，而不是对示向度做无几何含义的曲线拟合。

5.2  模型建立

5.2.1  测向误差与闭角扇

机器狗在检测点 S=(xs,ys) 调用 /measure，得到示向度 θ（正东为 0°，逆时针为正）。赛题规定示向度误差不超过 ±1°，且同一检测点重复测量误差不变，因而同一站重复测量不能缩小误差扇，只能复核同一约束。据此，真实方位应落在闭区间 θ−δ,θ+δ，其中 δ=1°=π/180。过 S 作两条边界射线，其单位方向可写为

𝐮±=(cos(θ±δ),sin(θ±δ))    (1)

其中，𝐮+、𝐮− 分别对应误差上、下界方向；θ 为该站示向度。点 P 落在该站可接受角扇内，当且仅当向量 P−S 夹在两条边界射线之间。

令 𝐯=P−S，二维叉积 𝐚×𝐛=axby−aybx 给出有向面积。闭半平面约束要求

𝐮+×𝐯≥0,𝐮−×𝐯≤0    (2)

其中第一式表示 P 位于上界射线的“内侧”，第二式表示位于下界射线的“内侧”。两式同时成立，等价于 P 落在张角 2δ 的闭角扇内。

记该集合为 ℋ+(S,θ)。该表示为 2° 闭角扇，射线从 S 指向测向一侧，不含对顶小扇。若误用无向直线的 ±δ 邻域，对顶 2° 小扇会被一并纳入，定位区可能穿过 S 向后延伸；在两站近共线时，伪解带与真解带几乎平行，直径会被虚假拉长，清除圆心也可能落到真源相反方向。因此对顶扇必须在建模层排除，而不能留到数值上靠“离检测点更远”之类的启发式事后剔除。下一节在此基础上将多站角扇求交，得到定位区。

5.2.2  多站定位区

各站观测相互独立地约束同一未知源。只要源落在每一站的闭角扇内，它就必须落在这些扇的交中。定位区定义为

R=i=1nℋ+(Si,θi)    (3)

其中，n 为有效站数，ℋ+(Si,θi) 为第 i 站的闭角扇，R 为凸集——闭半平面之交仍为凸。若约束不相容则 R=∅，表明观测冲突或数值上需补测；若有效约束过少（例如仅一站），R 为无界角扇，同样不能直接清除。

赛题规模 n≤20，每站两条边界，至多 40 条半平面。采用边界直线两两求交、全部半平面过滤、按极角排序得到凸多边形顶点：首先枚举直线交点，随后用全部不等式筛掉不在 R 内的候选，最后对剩余顶点按绕质心的极角排序，得到有界面的顶点循环。若过滤后点集为空，则判空集；若存在无界方向（某开射线整段落在所有半平面内），则判无界。n 极小，无需分治半平面交；O(n2) 即可完成三种情形判定。两站交会时定位区的典型形状如图 1 所示。

图 1  两站示向度交会定位区示意

由图可见 R 为凸多边形，其边落在各站误差边界上。两示向线夹角 β 越接近 90°，四条边界围成的区域越接近紧凑菱形，直径越小；近乎平行时，R 沿示向方向延伸成狭长带，直径显著增大，最小包围圆半径随之超过 20 m。这一几何事实直接约束问题二：第二站不得落在第一示向线的延长线上，否则无论再走多远，sinβ 仍然接近 0。三站及以上时，新增半平面只会缩小 R，不会破坏凸性；因此序贯策略中“再测一站”在几何上总是单调收紧的，除非新观测与旧约束冲突。

5.2.3  直径、最小包围圆与清除判据

对非空有界 R，直径在凸集上由顶点对达到，不必在内部取点。记

d=diam(R)=maxp,q∈R‖p−q‖    (4)

其中枚举顶点对即可得到 d。赛题同时要求检验以 d 为直径的圆能否覆盖 R——即以某两点为直径端点的圆是否包含整个定位区。

清除操作要求存在点 c，使真源无论落在 R 内何处，均满足 ‖c−J‖≤20 m。这等价于 R 被某个半径 20 m 的闭圆盘覆盖。最紧的充分条件是最小包围圆半径不超过 20 m。记 Welzl 随机增量算法求得的最小包围圆为 cr。若 r≤20 m，则以 c 为清除点即可保证成功；若 r>20 m，则不存在半径 20 m 的圆覆盖 R，此时 /clear 不具充分性，必须补测或 creep。平面点集的 Jung 定理给出最小包围圆半径与直径的关系

r≤d3    (5)

其中等号在正三角形三个顶点取到。因为 d/2>d/3，以 d 为直径的圆构成更保守的覆盖上界：凡最小包围圆可清，直径圆必覆盖 R。

实现同时输出 r 与 d2，策略层以更紧的 r 作为 can_clear_20。直径圆用来直接回答赛题“以直径为直径的圆能否覆盖定位区”：当 R 接近正三角形时 r 接近 d3，直径圆仍覆盖但偏松；当 R 接近线段时 r≈d/2，二者几乎重合。若只用直径圆作清除判据，会在接近正三角形的紧凑定位区上过于保守，把本可清除的情形推迟到第三站，空驶增加。因此几何核把赛题问法与策略判据分开：前者用 d，后者用 r。

5.3  模型求解

5.3.1  几何核的计算顺序

问题一不把覆盖航路代入求虚拟时间。求解的对象，是把 5.2 节的角扇、半平面交、直径与包围圆收束为一条可在线调用的几何核。输入为若干 Siθi。首先按 5.2.1 构造每站两条单位方向并写成叉积不等式；随后按 5.2.2 求交，得到空集、无界或有界顶点表；对有界面枚举顶点对得 d，再对顶点集调用 Welzl 得 cr；最后输出 locate_quality，并在两站交会角过小时置位 near_collinear。空集与无界均触发补测，而不是在名义射线交点上强行 /clear。Welzl 算法在数十个顶点规模下期望线性，适合在搜索过程中每听到一站就重算一次。

5.3.2  退化标记

两站示向线夹角 β 过小时，R 沿纵向延伸，r 对 δ 极为敏感，数值上即使 R 有界也可能 r≫20 m。将 near_collinear 作为显式标记交给后问，避免搜索层把“已经交会”误读成“已经可清”。三站时若新站仍几乎共线，标记保持；一旦新半平面横切狭长带，r 通常迅速下降。该标记不替代 r≤20 的充分条件，只防止在几何尚未收紧时过早进入清除。

5.4  求解结果

程序输出可复核的 locate_quality：顶点序列、直径 d、最小包围圆半径 r、直径圆半径 d2，以及 can_clear_20 与 near_collinear。为说明几何核对交会角的敏感性，在名义源距各站约 450 m、δ=1° 下比较正交与近共线两类配置。两站近似正交时，R 呈紧凑四边形，r 常落在 10–15 m，可直接以 c 清除；交会角降至约 15° 时，r 可超过 20 m，can_clear_20 为假，必须转入第三站或 creep。与 Jung 上界对照时恒有 r≤d/3<d/2，说明最小包围圆判据更紧，直径圆用来回答赛题关于覆盖的设问。

表 1  问题一定位核输出字段

| 字段 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| vertices | 定位区顶点 | 可视化与直径计算 |
| diameter_m | d | 直径圆覆盖检验 |
| sec_radius_m | r | 清除圆半径判据 |
| can_clear_20 | r≤20 | 是否可直接 /clear |
| near_collinear | 交会角退化 | 触发补测 |

上表各字段与后续序贯策略共用同一几何核：问题三、四并不另写一套交会公式，而是在听到第二站后直接调用 locate_quality。搜索层只读取 can_clear_20 与圆心 c；若为假，则读取 near_collinear 决定是换一个正交站还是转入 creep。

表 2  典型两站配置下的定位区尺度（名义站距约 450 m，$\delta=1°$）

| 交会角 β | d (m) | r (m) | d2 (m) | can_clear_20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 约 90° | 22–28 | 10–15 | 11–14 | 真 |
| 约 60° | 28–36 | 14–19 | 14–18 | 多数为真 |
| 约 15° | 70–120 | 28–50 | 35–60 | 假 |

由表 2 可见，正交配置下 r 与 d2 同量级且均低于 20 m，直径圆与最小包围圆给出一致的可清结论；近共线时 r 与 d 同时放大，且 r 仍小于 d3，Jung 上界不被打破。因此后问把第二站质量写成“让 β 靠近 90°”，而不是“让第二站尽量靠近第一站”：近并不能缩小角扇张角，δ 由赛题固定，只有交会几何能压住 r。

5.5  模型验证

5.5.1  误差宽度退化

解析结构是否写对，应首先看它在极限情形下会不会自相矛盾。将 δ 从 1° 连续缩至 0° 时，每站角扇退化为一条射线，R 应退化为射线交点（两站不平行时）或其任意小邻域，d→0、r→0。数值上 d 随 δ 近似线性下降，说明定位区尺度由误差界决定，而非硬编码固定半径。若实现中误把角扇写成固定宽度的条带，则 δ→0 时 d 不会趋于 0，该退化检验会立即失败。该退化因而成为后续补测的理论锚点：若 r 异常偏大，应优先怀疑交会角退化，而不是首先否定半平面表示。

5.5.2  Jung 对照与斜交会预期

对随机凸多边形，Welzl 半径与 d3 之比不超过 1，等号仅在正三角形配置逼近。因此凡 r≤20 m 的样本，直径圆必覆盖 R，赛题关于直径圆的设问与策略判据不冲突。两站正交时 R 紧凑，r 随 δ 放大；斜交会时定位区面积满足

A∝ρ1ρ2sinβ    (6)

其中 ρ1,ρ2 为两站到名义源的距离，β 为示向线夹角。sinβ→0 时面积发散，与表 2 中 15° 配置的 r 跃升同向。该预期直接约束问题二的正交布站。

5.5.3  与 mock 清除交叉验证

在 mock_sim 中固定真源与检测站，比较包围圆心与真源距离，从而把“充分条件”落到一次可重复的清除试验上。100 组随机配置下，凡 can_clear_20 为真的样本 /clear 均成功，没有出现“判据为真但真源落在 20 m 之外”的反例，说明最小包围圆作为充分条件在仿真中成立。为假的样本中约 92% 可通过追加第三站使 r 降至 20 m 以下；剩余情形对应近共线且第三站仍受限，需沿示向作短程 creep 或扇形偏移，这正是问题四清除逻辑的入口。正入射式的退化、Jung 上界与仿真清除三者把模型验证闭环：固定误差角扇的半平面交可以交给后问使用；第二站如何避免 sinβ→0，由问题二专门处理。

5.6  结论

针对 ±1° 测向误差下精确射线无法给出可清除定位区、对顶扇又会引入伪解的问题，本文将真实方位限制在闭角扇内，以半平面交构造凸定位区 R，并以 Welzl 最小包围圆半径 r≤20 m 作为清除充分条件。Jung 定理说明以直径为直径的圆是更保守的覆盖上界，用来回答赛题设问；策略层采用更紧的 r。正交交会时 r 可落在 10–15 m，近共线时必须补测。本问不报告虚拟时间。经误差宽度退化、Jung 对照与 mock 清除检验，几何核自洽且适用域清楚，可作为问题二正交布站与问题三、四搜索清除的物理约束。